# 2. SPIS treści – TOM I, część A, B, C

1. STRONA TYTUŁOWA	1

2. SPIS treści – TOM I, część A, B, C	3

3. SPIS RYSUNKÓW	6

spis rysunków do części a	6

4. opis techniczny	7

CZĘŚĆ A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

1. Przedmiot opracowania	7

2. inwestor	7

3. Zamawiający	7

4. Podstawa opracowania	7

5. Cel i zakres opracowania	9

6. Wykorzystane materiały	10

7. Lokalizacja zakładu	10

8. warunki hydrogeologiczne	11

9. opis stanu istniejącego	17

10. Projektowany stan zagospodarowania terenu	19

10.1. Podstawowe informacje o zakładzie	19

10.2. Założenia technologiczne	20

10.3. Wykaz obiektów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego opracowania	20

10.4. Wykaz obiektów przewidzianych do docelowej realizacji (nie objęte niniejszym projektem budowlanym)	21

11. Bilans terenu	22

11.1. Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych	23

12. Układ dróg i placów technologicznych	24

12.1. Układ komunikacyjny	24

12.2. Ruch pojazdów	26

12.3. Parking – ob. nr 13	26

13. Infrastruktura techniczna	27

13.1. Przyłącze wodociągowe	27

13.2. Kanalizacja sanitarna	27

13.3. Kanalizacja deszczowa	27

13.4.  Kanalizacja technologiczna	27

13.5. Kanalizacja technologiczna z obiektów projektowanych	27

13.6. Przyłącze energetyczne	27

14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28

15. Ogrodzenie, bramy, furtki, ławki, kosze, maszty	28

16. Zieleń	28

17. zatrudnienie	29

18. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków	30

19. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi	30

20. ocena zgodności projektu budowlanefo z decyzją środowiskową wydaną przez  Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624 z dnia 4.01.2010 r.	31

21. technologia zakładu	31

21.1. Linia technologiczna sortowni – ob. nr 2	31

21.1.1. Strefy funkcjonalne	31

21.1.2. Odbiór odpadów organicznych z sortowni – ob. nr 3	33

21.2. Segment stabilizacji / kompostownia – ob. nr  4, 5, 011	33

21.2.1. Kompostownia tunelowa, sekcje stabilizacji – ob. nr 04	33

21.2.2. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej – ob. nr 5 i 011	34

21.3. Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro) – ob. nr 1	34

21.4. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni – ob. nr 6	34

21.5. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 7	35

21.6. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych – ob. nr 8, pompownia wód opadowych i roztopowych – ob. nr 9	35

21.7. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem - ob. nr 10	35

21.8. Zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11	35

21.9. Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN –  ob. nr 12	35

21.10. Ścieżka edukacyjna – ob. nr 14	36

21.12. Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych – ob. nr 15	36

22. współrzędne obiektów i sieci	37

22.1. Współrzędne obiektów	37

22.2. Współrzędne sieci	39

część b – informacja dotycząca   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	50

1. Przedmiot opracowania	52

2. Podstawy opracowania	52

3. Zakres robót dla całego założenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.	52

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	54

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	55

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	55

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	56

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwo wynikającym z wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwem, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	56

CZĘŚĆ C – dokumenty, decyzje i postanowienia  wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę	57

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji Projektantów i Sprawdzających ………………………… 59

- Zaświadczenia o przynależności Projektantów i Sprawdzających do Izby i uprawnienia…………….. 62

- Uprawnienia Projektantów i Sprawdzających …………………………………………………………………75

- Mapa ewidencji gruntów ……………………………………………………………………………………………97

- Wypisy z rejestru gruntów …………………………………………………………………………………………98

- Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624-9/09 z dnia 04.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej … 103

- Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 29.03.2010 r. nr SKO/I/V/82/2010, SKO/I/V/84/2010 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy

Ciechanów z dnia 04.01.2010 r. nr RG.7624-9/09 określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji wg wariantu II, przedsięwzięcia polegającego na „budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” …………………………..125

- Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7331-2/5/10 z dnia 06.09.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ……………………………………………………………………………………...136

- Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 18.11.2010 r. nr SKO/IV/999/2010, SKO/IV/1011/2010 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.09.2010 r. nr RG.7331-2/5/10 Nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim polegającej na  budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego jako podstawowej utylizacji odpadów komunalnych ……………………………………………………………………………….152

- Warunki techniczne na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wydane przez Zakład wodociągów i Kanalizacji Ciechanów z dnia 17.10.2013 r. …………………………………………………………………..160

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku   
nr 13/R72/04313 z dnia 12.09.2013 r. wraz z mapką …………………………………………………………163

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 13/R72/N04313 ………………………………168

- Umowa nr S/002./08 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Ciechanów z dnia 17.04.2008 r. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych ………………………………………..170

- Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.6131.120.2013 z dnia 18.10.2013 r. dot. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów………………………………………………………………………………………180

- Opinia Starosty Ciechanowskiego  Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu  nr G.7442/022/96/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ………………………………………………………………………189

- Decyzja nr PŚ-ZD-IV.7322.3.73.2011.EN (148/11/PŚ.ZD.IV) z dnia 27.10.2013 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków przemysłowych z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

zlokalizowanego w Woli Pawłowskiej …………………………………………………………………………193

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.JN/6640/8/07 z dnia 31.12.2007 r. udzielająca

pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w

Woli Pawłowskiej ……………………………………………………………………………………………….…197

- Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ.V/UR/7600-191/08 (30/10/PŚ.Z)  z dnia 22.04.2010 r. zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2007 r. nr WŚR.I.JN/6640/8/07 udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli

Pawłowskiej ……………………………………………………………………..........................................……218

- Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ.V/EE/7600-191/08 (4/13/PŚ.Z) z dnia  03.01.2013 r. zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2007 r. nr WŚR.I.JN/6640/8/07 udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli

Pawłowskiej zmienioną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 30/10/PŚ. Z dnia 22.04.2010 r. ……………………………………………………………………............................................…248

# 3. SPIS RYSUNKÓW

| TEMAT RYSUNKU |  | NR RYSUNKU |
| --- | --- | --- |
| # spis rysunków do części a |  |  |
| 1. | Plan Orientacyjny – skala 1: 30 000 | 1/Z |
| 2. | Projekt Zagospodarowania Terenu – skala 1: 500 | 2/A |
| 3. | Plansza Zbiorcza Sieci – skala 1:500 | 3/A |
| 4. | Plansza Zbiorcza Sieci – południowa część zakładu – skala 1:250 | 4/A |

# 4. opis techniczny

do projektu budowlanego Regionalnego Zakładu  Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

Działka nr 57/2, obręb nr 2: Baraki Chutomskie  
oraz działki nr 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska

# CZĘŚĆ A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej.

# 2. inwestor

Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

# 3. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów.

# 4. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- SIWZ na. „Opracowanie dokumentacji projektowej Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.”.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej” wydana przez  Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624 z dnia 4.01.2010 r.

- Decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7331-2/5/10 z dnia 6.06.2010 r.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych dla RZGOK (2013 r.)

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” opracowany przez Grontmij Polska – grudzień 2008 r.

- Opis przedmiotu zamówienia na kontraktu nr 2 na „Zaprojektowanie, dostawa  
i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania)”.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej, opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz.

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej,  opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA oddział w Płocku , nr 13/R72/N04313 z dnia 12.09.2013 r.

- Operat wodnoprawny opracowany przez „EKO – OGRÓD” Ciechanów – sierpień 2011 r.

- Decyzja nr 148/11/PŚ.ZD.IV z dnia 27.10.2011 r. wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków przemysłowych z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Woli Pawłowskiej (ważna do 25.10.2015 r.)

- Warunki techniczne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej wydane przez ZWiK Ciechanów, dnia 14.09.2011 r.

- Umowa nr S/002/08 z dnia 17.04.2008 r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych zawarta z ZWiK Ciechanów.

- Warunki techniczne na dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków sanitarnych.

- Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.6131.120.2013 z dnia 18.10.2013 r. dot. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- Opinia Starosty Ciechanowskiego  Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu  nr G.7442/022/96/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- Mapa ewidencji gruntów.

- Wypis i wyrys z ewidencji  gruntów.

- Wytyczne warunków technicznych bezpieczeństwa pożarowego dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej opracowane przez NOWBUD Wronki, październik 2013 r.

- Decyzja nr WŚR.I.JB/6640/8/07 z dnia 31.12.2007 r. wydana przez Wojewodę mazowieckiego udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej.

- Decyzja nr 30/10/PŚ.Z z dnia 22.04.2010 r. wydana przez Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego  zmieniająca decyzję nr WŚR.I.JB/6640/8/07 z dnia 31.12.2007 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 roku poz. Nr 1052).

- Ustalenia i uzgodnienia ze spotkań roboczych przy udziale Inwestora, Zamawiającego oraz potencjalnych dostawców technologii.

- Inne związane przepisy i normatywy.

# 5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej,

Opracowanie obejmuje: zagospodarowanie terenu, opracowania w zakresie technologii, układu sieci zewnętrznych, układu komunikacyjnego, zieleni i ogrodzenia.

Realizacja przedsięwzięcia powinna doprowadzić do osiągnięcia w roku 2015 efektu ekologicznego:

- wydajność nominalna pozwalająca na przetwarzanie w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej (RZGOK) – 50 tys. Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, przy pracy dwuzmianowej,

- udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do RZGOK – poniżej 60%,

- osiągnięcie wskaźnika ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie mniejszego niż 35 % masy wytworzonej w 1995 r.,

- ustabilizowanie frakcji 0-80 mm odpadów komunalnych zmieszanych i osiągniecie dla stabilizatu parametrów stabilizacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz. 1052),

Zakres rzeczowy zakładu:

- segregacja odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie – przepustowość linii segregacji min. 50 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych (przy pracy na dwie zmiany) i min. 5.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie (przy pracy okresowo jako uzupełnienie II zmiany lub na dodatkową zmianę),

- wytwarzanie komponentów do produkcji paliwa z odpadów w ilości ok. 5 000 Mg/rok (w ramach przepustowości linii do segregacji,

- biologiczna stabilizacja/kompostowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych ok. 20.500 Mg/rok oraz pryzmowe kompostowanie odpadów zielonych o przepustowości ok. 2.000 Mg/rok;

- magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych do wielkości partii transportowej;

- ważenie i ewidencjonowanie odpadów i surowców poddawanych przerobowi w Zakładzie;

- garażowanie środków transportowych oraz urządzeń technologicznych, prowadzenie drobnych napraw i konserwacji;

- funkcje socjalne i administracyjne dla załogi Zakładu;

- funkcje edukacyjne dla odwiedzających Zakład;

- składowanie na istniejącym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako pozostałości z przetwarzania odpadów w RZGOK;

# 6. Wykorzystane materiały

Opracowanie powstało w oparciu o SIWZ, zatwierdzoną przez Inwestora i Zamawiającego koncepcję architektoniczno – urbanistyczną, specjalistyczną literaturę obejmującą zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, doświadczenia autorów opracowania, wymagania przepisów obowiązujących i przygotowywanych do wprowadzenia.

# 7. Lokalizacja zakładu

Lokalizacja Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego wytypowana w oparciu o wykonane w przeszłości analizy to teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej. Lokalizacja znajduje się w granicach gminy Ciechanów. Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się składowisko zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41: Wola Pawłowska oraz 57/2, obręb nr 2: Baraki Chotumskie, opisane w księgach wieczystych KW nr 24489, 25340, 45528, 45667/2. Teren składowiska jest położony na zachód od Ciechanowa w odległości ok. 8 km od centrum miasta. W odległości ok. 500 m w kierunku północnym znajduje się droga Ciechanów - Chotum, od której prowadzi droga dojazdowa do składowiska. Jest to droga asfaltowa, z której oprócz składowiska korzystają pojazdy sąsiadującej z nim żwirowni.

Przyrodniczo jest to południowa krawędź Wzniesień Mławskich, i jednocześnie północno - zachodnie obrzeże Wysoczyzny Ciechanowskiej, raczej równinnej i monotonnej krainy moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego. Od północy, wschodu i południa składowisko otaczają tereny leśne Leśnictwa Bogdanka. Na kierunku zachodnim znajduje się rozproszona zabudowa z terenami rolniczymi (w tym pastwiskami i łąkami) wsi Baraki Chotumskie, oddzielona założonym pasem zieleni izolacyjnej.

Najbliższa, zwarta zabudowa wsi Wola Pawłowska oraz Gorysze znajduje się w odległości 1,3 – 2 km na północny wschód od składowiska. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym należące do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo są usytuowane w odległości 500-800 m po stronie północno wschodniej.

# 8. warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne na terenie planowanego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadów w Woli Pawłowskiej zawarte są w następujących opracowaniach:

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej, opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz (z 2008 r.)

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin powiatu ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej,  opracowana przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Łowicz (z 2008 r.)

Rozpoznane badaniami wykonanymi w 2008 roku podłoże projektowanej lokalizacji RZGOK, do głębokości 25,0m ppt. budują utwory okresu stadiału Wkry zlodowacenia Warty zalegające na glinach zwałowych stadiału Pilicy tego zlodowacenia.

Strop moreny stadiału Pilicy zlokalizowano w podłożu w otworach : nr H-2 na głębokości od 22,6 m ppt., nr H-4 na głębokości 24,0 m ppt. i nr H-5 na głębokości 23,4 m ppt. Kształtuje się on zatem w centralnej części projektowanego RZGOK na rzędnych od 119,54 m npm do 120,81 m npm. ale w kierunku północno – zachodnim i południowo – wschodnim opada poniżej poziomu rzędnej 120 m npm (prawdopodobnie do rzędnych 117 – 118 m npm). Warstwa tych glin została zlokalizowana we wszystkich najbliższych otworach hydrogeologicznych zatem należy zakładać jej ciągłość w podłożu terenu projektowanego zakładu.

Mimo dość złożonej budowy, wynikającej ze zróżnicowania uziarnienia oraz z nieciągłości poszczególnych warstw a także być może z zaburzeń glacitektonicznych, w budowie kompleksu utworów stadiału Wkry występują pewne prawidłowości, pozwalające na wyróżnienie zalegających naprzemiennie grup utworów. Dla potrzeb niniejszej dokumentacji wyodrębniono w podłożu terenu następujące warstwy:

- warstwa nasypów antropogenicznych i gleby.

- górna warstwa glin lodowcowych,

- górna warstwa piaszczysto – mułkowa,

- dolna warstwa glin lodowcowych,

- dolna warstwa piaszczysta.

Warstwa nasypów antropogenicznych

Warstwa nasypów antropogenicznych zalegająca nieciągłymi płatami na powierzchni podłoża terenu ma dwojaki charakter. W części funkcjonującej kwatery składowania odpadów jest to nasyp zbudowany ze skomprymowanej masy odpadów złożony w niecce składowej, gdzie miąższość nasypów osiąga 6-10 m. W części ciągów komunikacyjnych są to nasypy drogowe i budowlane. Na pozostałej części terenu nasypy występują sporadycznie w postaci cienkich płatów, w rejonie występowania starych siedlisk, w centrum terenu projektowanego RZGOK.

Warstwa gleby, której miąższość nie przekracza 0,3 m występuje na obrzeżach terenu objętego badaniami, głownie w jego południowej części, na południe od głównego ciągu transportu do istniejącej kwatery odpadowej oraz na wschodnim i północnym obrzeżu terenu. W centrum jest ona w znacznej mierze usunięta.

Górna warstwa glin lodowcowych

Górna warstwa glin lodowcowych została zlokalizowana, głównie w północno – wschodniej i wschodniej części terenu projektowanego RZGOK, ale też i w południowo środkowej części, w strefie głębokości 0,0 – 5,0 m ppt. Są to soczewy i nieciągle warstwy jasno brązowych i brązowych glin piaszczystych cechujących się niewyraźnym warstwowaniem, niekiedy przewarstwieniami piaszczystymi oraz niewielką zawartością węglanu wapnia, wahająca się pomiędzy 1-5%. Lokalnie stropowe partie tych glin mają charakter piasków gliniastych (otw. nr G-8 i A-24)  lub gliny występują w postaci glin pylastych (otw. nr H-3). Miąższość tej warstwy waha się w granicach od 0,5 m do 3,8 m a średnio wynosi 1,40 m. Spąg kształtuje się w strefie rzędnych 144,5 – 140,6 m n.p.m. a poniżej rzędnej 140,5 m n.p.m. gliny te już nie występują. Górne gliny lodowcowe występują jako nadkład lub przewarstwienie dla górnej warstwy piaszczysto – mułkowej.

Górna warstwa piaszczysto-mułkowa

Górna warstwa piaszczysto – mułkowa zbudowana jest w głównie z piasków drobnoziarnistych. W stropowych partiach zawiera soczewy i nieciągle warstwy glin lodowcowych ablacyjnych opisanych wyżej zaś w spągu spoczywa na dolnych glinach lodowcowych lub bezpośrednio na  dolnej warstwie piaszczysto – żwirowej. Warstwa piaszczysto – mułkowa jest jednak litologicznie niejednolita. Oprócz piasków drobnoziarnistych, żółto – brązowych i jasno – brązowych występują tu soczewy piasków pylastych (mułków) ale także i soczewy piasków średnioziarnistych, w tym z przewarstwienami żwiru. Miąższość górnej warstwy piaszczysto – mułkowej jest zmienna ale z reguły znaczna. Na niemal całym terenie warstwa ta zalega od powierzchni terenu, zawierając w sobie przewarstwienia glin lodowcowych górnych, do stropu dolnych glin lodowcowych zalegającego na głębokości od 2,7 m ppt. w otw. nr H-1 do10,0 m ppt. w otw. nr P-4. W rejonie otw. nr H-5 dolne gliny nie występują a górna warstwa okruchowa wykształcona jest odrębnie – jako piaski średnie ze żwirem i pospółki – i zalega na dolnej warstwie piaszczystej na głębokości 10,2, przy przejściu pospółek w piaski średnioziarniste. Miąższość górnych piasków jest zatem zmienna i waha się od 1,3 m w otw. nr H-3, gdzie górne gliny leżą najbliżej dolnych glin lodowcowych, do 10,0 – 10,2 m w rejonie otw. nr P-4 i H-5 zlokalizowanych w pobliżu zachodniej granicy terenu.

Dolna warstwa glin lodowcowych

Dolna warstwa glin lodowcowych występuje we wschodniej i centralnej części terenu projektowanego RZGOK, a jej miąższość maleje ku południowemu zachodowi aż do całkowitego jej wyklinowania w rejonie otw. H-5. Warstwę tą budują gliny piaszczyste barwy brązowej i szaro – brązowej, lokalnie w stropowych partiach zawierające przewarstwienia piaszczyste,  cechujące się znaczną zawartością węglanu wapnia – z reguły ponad 5%. Zawierają one również domieszkę ziaren żwiru i pojedyncze okazy głazików skał skandynawskich. Strop tej warstwy zlokalizowano na głębokości od 2,7 – 2,8 m ppt.  
w rejonie otw. nr H-1 i H-3 do 10,0m ppt. w rejonie otw. nr P-4 ( gdzie gliny te mają najmniejszą zbadaną miąższość – 1,0m). W południowo – wschodniej części terenu, w rejonie  otw. nr  H-5 dolnych glin lodowcowych nie zlokalizowano. Kształtuje się on na rzędnych od 143,81 m n.p.m. w otw. nr H-3 w środkowo – wschodniej części terenu  do 135,15 m n.p.m. w otw. nr H-2 w centrum terenu. Miąższość dolnej warstwy glin lodowcowych jest wybitnie zmienna i waha się od 1,0m w otw. nr P-4 do 12,4 m w otw.  
nr H-3 a średnio wynosi 7,5 m. Spąg warstwy kształtuje się na głębokości 10,5 m ppt. w otw. nr H-4 do 15,2 m ppt. w otw. nr H-3 i kształtuje się w strefie rzędnych od 134,32 m n.p.m. w otw. nr P-4 do 130,95 m n.p.m. w otw. nr H-2 w centrum terenu.

Dolna warstwa piaszczysta

Dolna warstwa piaszczysta spoczywa bezpośrednio na glinach lodowcowych stadiału Pilicy zlodowacenia Warty, w strefie głębokości 22,6 – 25,0> m ppt. Jest to miąższa warstwa piasków drobno -  i średnioziarnistych, barwy od jasno brązowej do szarej charakteryzująca się wyraźna dwudzielnością pod względem uziarnienia. W górnej części warstwy dominują piaski drobnoziarniste a w dolnej piaski średnioziarniste, najczęściej z domieszką żwiru. Najmniejsza stwierdzona miąższość tej warstwy występuje w otw. nr H-2 i wynosi 10,3 m zaś miąższość największa, przekraczająca 13,2m występuje w otw. nr H-5. W otw. H-4 stwierdzono największą całkowitą miąższość dolnej warstwy piaszczystej, wynoszącą 13,5m. W centralnej i wschodniej części terenu warstwa ta cechuje się dwudzielnością uziarnienia - górna część budowana głównie przez piaski drobnoziarniste ma miąższość od 5,8 m w otw. nr H-1 do 7,8 m w otw. nr H-4 a średnio 6,4m. Jej spąg występują na głębokościach od  
18,2 m ppt. do 21,3 m ppt. i kształtuje się w strefie rzędnych od 126,94 m n.p.m. w otw. nr  
H-1 w północno – wschodnim krańcu terenu do 125,24 m n.p.m. w otw. nr H-4 w centralnej części terenu. Poniżej występują głównie piaski średnioziarniste z domieszką żwiru. Ku wschodowi dwudzielność zanika a w obrębie warstwy dominują piaski drobnoziarniste ale zawierające dość miąższe soczewy żwirów z piaskiem (pospółek).

Wody powierzchniowe

W ujęciu hydrograficznym obszar przewidywany dla lokalizacji RZGOK należy do prawobrzeżnej części dorzecza Wisły. Całość obszaru znajduje się w lewobrzeżnej części zlewni Wkry, będącej prawobrzeżnym dopływem Narwi. Wkra przepływa najbliżej w odległości ok.26,5km w kierunku zachodnim (rejon wsi Strzegowo Osada i Unierzyż).

Osią lokalnego układu hydrograficznego rejonu lokalizacji zakładu jest rzeka Rosica, stanowiąca lewobrzeżny dopływ Wkry, wraz ze swoim prawobrzeżnym bezimiennym dopływem. Doliny tych cieków obrzeżają strukturę czołowolodowcową, w obrębie której zlokalizowany jest teren badań, od północnego zachodu i południowego wschodu. Struktura ta tworzy lokalny dział wodny V rzędu pomiędzy podzlewnią Rosicy a podzlewnią jej prawobrzeżnego dopływu. Koryto Rosicy zlokalizowane jest najbliżej w odległości nieco ponad 900m  na południowy wschód od granicy terenu RZGOK, w rejonie wsi Rutki - Begny. Jest to rzeczka o charakterze seminaturalnym, płynąca  płaską, podmokłą w osi doliną bez większych wartości krajobrazowych. Rzeka jest też częściowo skanalizowana jako zbieracz melioracyjny. Nieco bliżej zlokalizowany jest jej prawobrzeżny dopływ bez nazwy, który bierze początek w odległości 700 m na północny zachód od granic terenu projektowanego RZGOK i jest to najbliżej położony ciek powierzchniowy. Obydwa cieki stanowią podstawowy układ hydrograficzny. Teren projektowanych badań znajduje się zatem w obrębie prawobrzeżnej podzlewni rzeki Rosicy.

Analiza archiwalnych materiałów geologicznych pozwala na stwierdzenie, iż cieki powierzchniowe, najbliższe  obszaru lokalizacji projektowanego RZGOK są ściśle związane hydraulicznie z I poziomem wód podziemnych i w związku z tym stan płytkich wód podziemnych podlega wahaniom tego samego typu co wody powierzchniowe. Ma on charakter kontynentalny o regularnym cyklu rocznym, z maximum w okresie wiosennym i minimum w okresie letnio- jesiennym. Podstawowym źródłem zasilania wód powierzchniowych, poza przepływem lateralnym, ukierunkowanym w rejonie lokalizacji terenu od osi struktury morenowej ku dolinom Rosicy i cieku bez nazwy, jest infiltracja. Główną składową odpływu podziemnego jest więc odpływ wgłębny - do  I poziomu wód podziemnych, położonego na znacznej głębokości.

Warunki hydrogeologiczne

Pod względem hydroregionalnym  - wg regionalizacji PIG z 1991r. - obszar na zachód od Ciechanowa znajduje się w zachodniej części Regionu Północnomazowieckiego stanowiącego centralną część Makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego. Z kolei wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (1995) teren znajduje się w centrum Regionu Mazowieckiego, poza obszarami wydzielonymi jako subregiony i rejony. Podział ten został zaktualizowany w odniesieniu do zwykłych wód podziemnych w najnowszym opracowaniu PIG z 2007 r. Klasyfikuje on obszar na zachód od Ciechanowa jako leżący w regionie II – mazowiecko – mazursko – podlaskim.

Z powyższym podziałem powiązany jest podział na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), wykonany w 2004 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny w dostosowaniu do regionalizacji hydrogeologicznej przyjętej w Atlasie Hydrogeologicznym Polski. Wg obecnego stanu prawnego definiowanego ustawą  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz Ramową Dyrektywą Wodną - Dyrektywą  Nr 2000/60/WE jest to  podstawowy podział regionalizacyjny wód podziemnych, odzwierciedlający układ zbiorowisk wód podziemnych w powiązaniu z ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi ale również i w powiązaniu z charakterem i zasięgiem antropogenicznych przekształceń chemizmu i dynamiki wód podziemnych, w tym możliwości poboru wód podziemnych. Stosownie do tego podziału obszar na zachód od Ciechanowa zlokalizowany jest na środkowo – wschodnim obrzeżu JCWPd Nr 48 wydzielonej jako północna część subregionu

nizinnego środkowej Wisły (SŚWN) w obrębie regionu środkowej Wisły (RŚW) w prowincji Wisły.

Obszar pomiędzy wsiami Chotum a Wola Pawłowska, gdzie zlokalizowany będzie projektowany zakład sytuuje się, wg Mapy Hydrogeologiczna Polski – arkusz Ciechanów w obrębie jednostki hydrogeologicznej :

2bQITr

Kontynuuje się ona w kierunku zachodnim i północnym. Na obszarze tego regionu występują trzy piętra wodonośne :

- piętro wodonośne kredy górnej

- piętro wodonośne trzeciorzędu,

- piętro wodonośne czwartorzędu.

W obszarze tej jednostki, a tym samym i w obszarze lokalizacji projektowanego zakładu  rozpoznano wyłącznie  występowanie piętra czwartorzędowego, w którym występują z reguły dwa poziomy wodonośne. W podłożu projektowanego zakładu  wykonanymi badaniami zlokalizowano jedynie górną warstwę wodonośną pierwszego poziomu wodonośnego ale dane z materiałów archiwalnych pozwalają na opisanie również warstwy dolnej, międzymorenowej warstwy pierwszego poziomu wodonośnego oraz drugiego, podmorenowego poziomu wodonośnego.

Piętro trzeciorzędowe jest słabo rozpoznane i położone na głębokości poniżej 200m. Podobnie słabo rozpoznane jest piętro górnokredowe, którego występowanie stwierdzono wyłącznie w otworach badawczych. Główne poziomy użytkowe związane są z piętrem czwartorzędowym (plejstoceńskim).

Teren zlokalizowany jest poza obszarami zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych. Obszar zlokalizowany jest w centralnej części obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215 – Subniecka Warszawska, gdzie chroniony jest mioceńsko – oligoceński kompleks wodonośny, a w szczególności oligoceński poziom wodonośny. Projektowany zakład znajduje się poza obszarami zasilania poziomów chronionych w obszarze tego zbiornika, które mogą zostać wyznaczone jako obszary najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych. W stosunku do płycej położonych, czwartorzędowych głównych zbiorników wód podziemnych teren projektowanego RZGOK sytuuje się pomiędzy obszarem GZWP nr 214 – QMK – międzymorenowym zbiornikiem doliny kopalnej „Działdowo”, gromadzącym wody podziemne dużej wartości, położonym najbliżej w odległości 8,5km na południowy zachód a  GZWP nr 219 – QM - międzymorenowym zbiornikiem „Dolina Górnej Łydyni”, gromadzącym wody średniej wartości, położonym najbliżej w odległości 3,0km na północny wschód.

# 9. opis stanu istniejącego

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,8885 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest na kwaterze „A” o powierzchni 3,5 ha. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji w połowie 1994 roku.

Podstawowe segmenty technologiczne składowiska to:

- ob. nr 06 	- kwatera składowiska odpadów wraz z infrastrukturą,

- ob. nr 010    - tymczasowa sortownia odpadów (przestawna linia sortownicza ciężka  typ TRYMET  – Mobile – H8) – do demontażu,

- ob. nr 011       - kompostownia odpadów zielonych – modernizacja (płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów),

- ob. nr 07        - instalacje odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków; w tym m.in. pompownia odcieków, komora odgazowania odcieków, zbiornik napowietrzania odcieków, zbiornik retencyjny odcieków i wód opadowych,

Na składowisku znajdują się również wymienione poniżej obiekty zaplecza technicznego:

- ob. nr 01    - budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów  
 z selektywnej zbiórki (przebudowa);

- ob. nr 02	- brodzik dezynfekcyjny (rozbiórka)

- ob. nr 04	- waga samochodowa wjazdowa,

- ob. nr 03	- myjnia płytowa pojazdów (rozbiórka),

- ob. nr 05	- budynek socjalno – wagowy (przebudowa),

- ob. nr 08	- trafostacja nasłupowa,

- ob. nr 09         - zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200kVa i trafostacją  nasłupową,

- ob. nr 012	- boksy na surowce wtórne (docelowo do rozbiórki ),

- ob. nr 013	- rozdzielnia główna nN

oraz pozostałe niewymienione wyżej obiekty infrastruktury technicznej:

- wodociąg technologiczny i do celów socjalnych,

- rurociąg tłoczny odcieków (do oczyszczalni miejskiej),

- zasilanie energetyczne,

- zbiornik szczelny do gromadzenia ścieków bytowych z budynku wagowego (szambo) – do wyburzenia,

- ogrodzenie terenu i bramy wjazdowe (częściowa przebudowa),

- droga dojazdowa, drogi wewnętrzne i technologiczne (przebudowa),

- instalacja odgazowania składowiska i wykorzystania biogazu,

Składowisko zasilane w wodę z wodociągu przez działkę nr 57/2 wodociągiem o średnicy DN/OD90.

Kwatera „A” składowiska ma powierzchnię 3,5 ha. Ma charakter podpoziomowo – nadpoziomowy. Dno składowiska jest uszczelnione geomembraną PVC o grubości 2 mm. Składowisko wyposażone jest w drenaż przechwytujący odcieki oraz w system odgazowania.

Sieć drenażowa kieruje odcieki ze składowiska do instalacji podczyszczania i recyrkulacji odcieków(ob. nr 7), która składa się z komory odgazowania, przepompowni, komory napowietrzania, zbiornika retencyjnego, sieci do recyrkulacji odcieków. Zbiornik napowietrzania odcieków posiada pojemność czynną 243 m3 (9,0 x 9,0 x 3,0 m), zbiornik retencyjny odcieków ma pojemność 900 m3 (24,0 x 12,5 x 3,0 m). Poza odciekami do zbiorników odprowadzane są wody opadowe z terenów utwardzonych zaplecza technicznego i kompostowni oraz ścieki z brodzika dezynfekcyjnego i myjni płytowej. Nadmiar odcieków kierowany jest rurociągiem tłocznym Ø90 o długości 6.945 m do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Z szacunków eksploatatora składowiska wynika, ze w przeciętnym roku klimatycznym nadmiar odcieków wynosi ok. 5.800 m3/rok (16 m3/d). Wg pozwolenia wodno-prawnego – 37,3 m3/d.

Poziom obwałowania składowiska znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Docelowa rzędna składowania odpadów to 155,8 n.p.m. czyli średnio ok. 9 m powyżej powierzchni terenu. Poziom obwałowania kwatery znajduje się na rzędnych 148 m n.p.m. Na terenie kwatery A wydzielona jest podkwatera B przeznaczona do składowania m.in. skratek z oczyszczalni ścieków.

Na powierzchni kwatery składowania „A” eksploatowana jest linia sortownicza ciężka, typu TRYMET Mobile H8 w wersji przeznaczonej do wielokrotnego przestawiania. Na linii sortowniczej prowadzony jest odzysk surowców wtórnych: tworzyw sztucznych, makulatury, złomu stalowego i kolorowego oraz szkła. Na linii wydzielana jest również frakcja podsitowa, która jest poddawana stabilizacji tlenowej na płycie kompostowania (ob. nr 011). Odpady pozyskiwane w systemie selektywnej zbiórki u źródła prowadzonej przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie oraz odzyskane na linii sortowniczej poddane zostają konfekcjonowaniu (w tym belowaniu w prasach) w budynku sortowni w pobliżu strefy wjazdowej na składowisko i magazynowane są w oznakowanych zasiekach (ob. nr 012), kontenerach i na ogrodzonych utwardzonych placach.

Kompostowanie odpadów zielonych oraz frakcji biodegradowalnej wydzielonej w sortowni prowadzone jest w kompostowni pryzmowej na placu kompostowania (ob. nr 011).

Składowisko objęte jest systematycznym monitoringiem. Badane są wody podziemne (w trzech piezometrach), osiadanie składowiska (trzy repery), gleba, biogaz oraz jakość odcieków. Prowadzony monitoring jest zgodny z wymaganiami decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska oraz decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego.

# 10. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zakres planowanych obiektów RZGOK w Woli Pawłowskiej jest determinowany  
następującymi opracowaniami:

- planem zagospodarowania zakładu opracowanym w ramach Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego”,

- wstępną koncepcją zagospodarowania terenu dla RZGOK w Woli Pawłowskiej – załacznik nr 1 do Opisu Prezdmiotu Zamówienia,

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2010 r.,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z 2010 r.

W związku z powyższym niniejszy projekt budowlany obejmuje obiekty określone do realizacji w koncepcji zagospodarowania terenu dla RZGOK w Woli Pawłowskiej (zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) z uwzględnieniem docelowej realizacji obiektów przedstawionych w planie zagospodarowania opracowanym  w ramach Raportu  
o oddziaływaniu na środowisko ujęte w Decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7331-2/5/10 z dnia 6.06.2010 r.

## 10.1. Podstawowe informacje o zakładzie

Celem przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Ciechanów oraz współpracujących gmin poprzez realizację na ich terenie infrastruktury technicznej do przetwarzania odpadów komunalnych.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do:

- ograniczenia ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania,

- zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

- zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych,

- zapewnienia odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych,

- podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia).

Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami – 2014 r. oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Przedmiotem projektu jest zakład zagospodarowania odpadów, spełniający wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

## 10.2. Założenia technologiczne

Projektowany Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej będzie posiadać moc przerobową pozwalająca na przetwarzanie docelowo 50.000 Mg/rok odpadów komunalnych.

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej zlokalizowany na terenie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę dla realizacji zakładanych celów.

## 10.3. Wykaz obiektów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego opracowania

- ob. nr 1 	Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro)

- ob. nr 2	Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego)

- ob. nr 3	Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji

- ob. nr 4	Kompostownia tunelowa – stabilizacja i kompostowanie odpadów

- ob. nr 5  Plac dojrzewania odpadów (kompostu) z kompostowni tunelowej oraz kompostowania pryzmowego odpadów zielonych

- ob. nr 6 	Zbiornik ścieków technologicznych (odcieków) z kompostowni

- ob. nr 7 	Myjnia płytowa pojazdów

- ob. nr 8	Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych,

- ob. nr 9	Pompownia ścieków deszczowych

- ob. nr 10	Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem

- ob. nr 11	Zbiornik wody przeciwpożarowej o poj. 132 m3

- ob. nr 12	Kontenerowa stacja transformatorowa i rozdzielnie nN i SN

- ob. nr 13	Parking

- ob. nr 14	Ścieżka edukacyjna

- ob. nr 15	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

## 10.4. Wykaz obiektów przewidzianych do docelowej realizacji (nie objęte niniejszym projektem budowlanym)

Dla oceny możliwości dalszej rozbudowy zakładu w Projekcie Zagospodarowania Terenu zaznaczono linią przerywaną obiekty przewidziane docelowo do realizacji.

Są to następujące  obiekty:

- ob. nr 16	Rezerwa terenu pod realizacje kwatery „B”

- ob. nr 17	Waga samochodowa wyjazdowa

- ob. nr 18	Zaplecze magazynowe kompostowni (boksy) na materiał strukturalny i kompost

- ob. nr 19	Plac magazynowania paliwa z odpadów

- ob. nr 20	Myjnia najazdowa kół i podwozi

- ob. nr 21	Plac rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

- ob. nr 22	Boksy magazynowe surowców wtórnych

- ob. nr 23	Rezerwa terenu dla rozbudowy kompostowni tunelowej

Obiekty te są wyszczególnione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7331-2/5/10 z dnia 6.06.2010 r. oraz  
 w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej” wydana przez  Wójta Gminy Ciechanów  
nr RG.7624 z dnia 4.01.2010 r.

Jedyną zasadnicza zmianą do powyższych opracowań uzgodnioną z Inwestorem i Zamawiającym jest rezygnacja z budowy obiektów:

- budynku administracyjno – socjalnego (obiekt oznaczony jako nr 4 na planie zagospodarowania załączonym do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

- budynku zaplecza techniczno – warsztatowego oraz magazynowego (obiekt oznaczony jako nr 14 na planie zagospodarowania załączonym do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

- garażu dla kompaktora (obiekt oznaczony jako nr 19 na planie zagospodarowania załączonym do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

W miejsce w/w ob. nr 4 i 14 został zaprojektowany wspólny obiekt nr 1 - Budynek socjalno – warsztatowy z kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi dla załogi. Spełnia on te same funkcje co w/w ob. nr 4 i 14. Zrezygnowano również z budowy nowego garażu dla kompaktora ponieważ Inwestor przewiduje pozostawienie istniejącego obiektu  nr 01, w którym jest już zlokalizowany garaż dla kompaktora.

Dodatkowo przewidziano zbiornik wody na cele p.poż. – ob. nr 11 z uwagi na brak możliwości zasilania sieci p.poż. z istniejącego wodociągu, kontenerową stację transformatorową i rozdzielnię – ob. nr 12 (brak możliwości zasilania zakładu z istniejących stacji nasłupowych), punkt selektywnej zbiórki odpadów – ob. nr 15 oraz ścieżkę edukacyjną – ob. nr 14 dla potrzeb zwiedzającej zakład młodzieży.

Zaprojektowane nowe obiekty wynikają z obecnie obowiązujących przepisów oraz konieczności zapewnienia poprawnej eksploatacji Zakładu.

# 11. Bilans terenu

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zajmuje teren o powierzchni 11,8885 ha. Składowanie odpadów prowadzone jest obecnie na kwaterze „A” o powierzchni 3,5 ha.

Teren we wsi Wola Pawłowska, Gmina Ciechanów, na którym znajduje się lokalizacja planowanego RZGOK zajmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143 obręb nr 41: Wola Pawłowska oraz działka nr 57/2, obręb nr 2: Baraki Chotumskie, opisane w księgach wieczystych KW nr 24489, 25340, 45528, 45667/2.

W ramach istniejącej lokalizacji jako obszar realizacji projektowanego Zakładu wskazano teren o pow. ok. 3 ha położony w południowej części lokalizacji (znajdują się na nim istniejące obiekty zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego). Na tej części terenu przewiduje się zrealizować nowe podstawowe segmenty technologiczne RZGOK – instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z sortownią, segmentem stabilizacji i kompostownią oraz z niezbędną infrastrukturą.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia [ha] | Obręb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 82 | 1,4226 | Wola Pawłowska |
| 2. | 83 | 1,3661 | Wola Pawłowska |
| 3. | 84 | 0,6009 | Wola Pawłowska |
| 4. | 85/1 | 3,7377 | Wola Pawłowska |
| 5. | 102/2 | 0,1264 | Wola Pawłowska |
| 6. | 127/4 | 1,7364 | Wola Pawłowska |
| 7. | 129/3 | 1,8628 | Wola Pawłowska |
| 8. | 143 | 0,1711 | Wola Pawłowska |
| 9. | 57/2 | 0,8641 | Baraki Chotumskie |
| Razem |  | 11,8885 |  |

## 11.1. Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych

| L.p. | Oznaczenie na rysunku | Nazwa obiektu | Pow. zabudowy [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro) | 479,05 |
| 2. | 2 | Hala sortowania odpadów | 3.547,99 |
| 3. | 3 | Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji | 40,00 |
| 4. | 4 | Kompostownia tunelowa – stabilizacja i kompostowania odpadów | 910,12 |
| 5. | 6 | Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni | 70,00 |
| 6. | 7 | Myjnia płytowa pojazdów | 50,00 |

| 7. | 8 | Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. | 113,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9 | Pompownia ścieków deszczowych | 2,54 |
| 9. | 10 | Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem | 9,00 |
| 10. | 11 | Zbiornik wody przeciwpożarowej | 40,75 |
| 11. | 12 | Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN | 26,53 |
|  |  | Razem pow. zabudowy | 5.289,08 |

- Powierzchnia zabudowy:

- projektowane								-     5.289,08 m2

- istniejące 								-        833,70 m2

- Powierzchnia utwardzona:

-	projektowane:		- drogi, place, parkingi			-       6.748,0 m2

- chodniki					-          437,0 m2

- plac dojrzewania odpadów (ob. nr 5)	-       4.405,0 m2

- 	istniejące:		- drogi						-       2.344,0 m2

- płyta kompostowania 			-       1.755,0 m2

i stabilizacji tlenowej (ob. nr 011)

- chodniki					-            12,2 m2

- Kwatery odpadów

- „A” (po zewnętrznej krawędzi obwałowania)				-   41.256,00 m2

- „B” (po wewnętrznej krawędzi obwałowania) - rezerwa terenu	-   27.526,00 m2

- Powierzchnia czynna biologicznie (zieleń)				-   28.279,02 m2

Ogółem       	- 118.885,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń urządzona) stanowi 23,8% powierzchni terenu Zakładu.

# 12. Układ dróg i placów technologicznych

## 12.1. Układ komunikacyjny

Główny wjazd na teren Zakładu dla pojazdów dowożących odpady zlokalizowany będzie od strony wschodniej od drogi asfaltowej z m. Baraki Chotumskie do m. Wola Pawłowska. Z tej drogi będzie również wydzielony drugi wjazd dla pojazdów osobowych pracowników oraz klientów Zakładu, który prowadzić będzie na parking dla pojazdów osobowych oraz wjazd na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ciągu głównej drogi wjazdowej dla pojazdów dowożących odpady jest zlokalizowana waga wjazdowo-wyjazdowa (ob. 04) wraz z budynkiem wagi (ob. 05) oraz brodzikiem dezynfekcyjnym (ob. 02).

Od strony zachodniej jest wykonany dodatkowy (awaryjny) wjazd uzupełniający z drogi gminnej dla spełnienia przepisów odnośnie ochrony przeciwpożarowej Zakładu.

Przewidywany do realizacji układ komunikacyjny  będzie przeznaczony do obsługi ruchu:

- Pojazdów dostarczających odpady do poszczególnych obiektów RZGOK

- Pojazdów wyjeżdżających z RZGOK

- Pojazdów przemieszczających się pomiędzy obiektami RZGOK.

Główny ruch pojazdów będzie się odbywać istniejącym wjazdem od strony wschodniej z którego będą korzystać następujące pojazdy:

- Pojazdy dostarczające odpady komunalne do hali sortowni,

- Pojazdy dowożące odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,

- Pojazdy dostarczające odpady zielone do kompostowania,

- Pojazdy dowożące piasek i ziemię,

- Pojazdy wywożące gotowy kompost,

- Pojazdy wywożące surowce wtórne,

- Pojazdy wywożące odpady niebezpieczne.

Zgodnie z ROŚ liczba pojazdów przywożących odpady do Zakładu będzie następująca:

- samochody typu śmieciarka (o ładowności do 5 Mg) – ok. 90 kursów dziennie, w tym samochody z odpadami zbieranymi selektywnie (o ładowności ok. 3 Mg),

- samochody z odpadami organicznymi (o ładowności ok. 5 Mg) – ok. 5 kursów dziennie,

- pozostałe samochody ciężarowe – ok. 5 kursów dziennie.

Przy spiętrzeniu pojazdów ich godzinowa ilość może wzrosnąć do około 15 pojazdów. W związku z tym maksymalna ilość pojazdów ważonych na wadze wjazdowo-wyjazdowej wyniesie 30 pojazdów. Daje to ważenie średnio co 2 minuty co jest wystarczające dla obsługi ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, jednak zaleca się docelową realizację nowej  wagi wyjazdowej (ob. nr 17).

Ponadto przewiduje się poprzez główny wjazd ruch pojazdów osób prywatnych dowożących odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK – ob. nr 15), który będzie zlokalizowany w pobliżu bramy wjazdowej.

Przewidywany układ komunikacyjny uwzględni również ruch następujących pojazdów po terenie RZGOK:

- pojazdy wywożące balast na kwatery składowania odpadów,

- pojazdy przewożące odpad „mokry” do instalacji kompostowania,

- pojazdy wykorzystywane do eksploatacji obiektów zakładu.

Dodatkowo w rejonie kwatery składowej przewiduje się wykonanie wydzielonej drogi ziemnej dla potrzeb poruszania się kompaktora.

## 12.2. Ruch pojazdów

Pojazdy dowożące odpady wjeżdżać będą na teren zakładu przez projektowaną bramę rozwieraną o napędzie elektrycznym. Za bramą zlokalizowana jest waga wjazdowo-wyjazdowa.   
Po zważeniu na wadze pojazd kierowany będzie do odpowiedniego obiektu na terenie Zakładu.

Kierowcy kierowani będą do obiektów w zależności od typu przywożonych odpadów:

- samochody dowożące odpady komunalne zmieszane oraz odpady z selektywnej zbiórki - kierowane będą do rozładunku w budynku sortowni - ob. nr 2,

- samochody dowożące odpady zielone, biodegradowalne lub materiał strukturalny do kompostowania - kierowane będą bezpośrednio do kompostowni odpadów - ob. nr 5,

- samochody dostawców indywidualnych z niewielkimi ilościami odpadów kierowane będą do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK – ob. nr 15).

Po rozładunku w danym obiekcie samochody kierować się będą powtórnie do wagi wjazdowo-wyjazdowej.

Budynek wagowy jest wyposażony w układ barier za pomocą których regulowany będzie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Zakładu.

Ruch pojazdów osobowych pracowników oraz osób załatwiających sprawy w budynku administracyjno – socjalnym regulowany będzie też za pomocą systemu barier.

## 12.3. Parking – ob. nr 13

Dla możliwości parkowania pojazdów pracowników i interesantów załatwiających formalności w budynku techniczno - socjalnym zaprojektowano parking dla samochodów osobowych. Parking posiadał będzie oddzielny wjazd z drogi gminnej i będzie wydzielony, uniemożliwiając wjazd pojazdów osobowych na teren Zakładu. Wjazd na teren parkingu odbywał się będzie po podniesieniu barierki wjazdowej sterowanej przez dyspozytora z pomieszczenia wagowego – ob. nr 05.

# 13. Infrastruktura techniczna

## 13.1. Przyłącze wodociągowe

Zasilanie z istniejącego wodociągu DN 90 mm wg warunków wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie z dnia 17.10.2013 r.

## 13.2. Kanalizacja sanitarna

Zrzut ścieków do istniejącej kanalizacji w Ciechanowie istniejącym rurociągiem tłocznym wg warunków wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie z dnia 17.10.2013 r. do kanalizacji sanitarnej ø 200 w ul. Szczecińskiej.

## 13.3. Kanalizacja deszczowa

Zbiornik retencyjny z separatorem i osadnikiem – ob. nr 8 z możliwością przetłaczania ścieków (przepompownia ob. nr 9) na pryzmy kompostu na placu dojrzewania – ob. nr 5, na kwaterę składowania odpadów – ob. nr 06, do kompostowania intensywnego – ob. nr 4 oraz na inne potrzeby zakładu – pielęgnacja zieleni.

Zaprojektowano dwa systemy kanalizacji deszczowej:

- tzw. „czyste” z dachów

- tzw. „brudne” z dróg i parkingów

## 13.4.  Kanalizacja technologiczna

Zrzut odcieków z kwatery (ob. nr 06) poprzez podczyszczalnię (ob. nr 07) do istniejącej kanalizacji w Ciechanowie pozostają bez zmian zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa mazowieckiego, Decyzja nr 148/11/PŚ.ZD .IV  
z dnia 27.10.2011 r. (ważna do 25.10.2015 r.).

## 13.5. Kanalizacja technologiczna z obiektów projektowanych

Ścieki technologiczne z nowoprojektowanych obiektów: sortowni – ob. nr 2, kompostowni tunelowej  - ob. nr 4, placu dojrzewania kompostu – ob. nr 5 i 11, kierowane będą grawitacyjnie wydzieloną siecią technologiczną do zbiornika retencyjnego ob. nr 6, a następnie będą przepompowywane na place dojrzewania kompostu ob. nr 5 i 011, a nadmiar ścieków do istniejącej pompowni ścieków tłoczących je na istniejącą kwaterę – ob. nr 06.

## 13.6. Przyłącze energetyczne

Wg warunków wydanych przez ENERGA – OPERATOR SA oddział w Płocku. Dla zasilania zakładu przewiduje się kontenerową stację trafo i rozdzielnie nN i SN.

W celu rozprowadzenia zasilania elektrycznego budynków produkcyjnych, urządzeń technologicznych w terenie, bram wjazdowych i szlabanów oraz oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano wspólne trasy kablowe które będą układane w ziemi. Przejścia pod drogami, skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać należy w kanalizacji kablowej oraz rurach ochronnych. Budynki oraz wiaty będą posiadały własne rozdzielnice zasilające R.

Na terenie zakładu przewiduje się wykonanie również sieci teleinformatycznych i automatyki oraz monitoringu wizyjnego i systemu bezpieczeństwa.

# 14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na terenie inwestycji, ze względu na specyfikę zakładu, nie przewiduje się zatrudniania osób niepełnosprawnych. Klienci niepełnosprawni mają bezpośredni dostęp do administracji Zakładu, która znajduje się na parterze budynku techniczno-warsztatowego. Na tym poziomie przewidziano również węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych.

# 15. Ogrodzenie, bramy, furtki, ławki, kosze, maszty

RZGOK posiada istniejące ogrodzenie i bramy.

Projektuje się jedynie nowe ogrodzenie w rejonie wjazdu na teren zakładu (ob. nr 04 i 05) oraz w rejonie parkingu ob. nr 13. Będzie to siatka stalowa, ocynkowana, powlekana tworzywem sztucznym, na słupkach stalowych, ocynkowanych i powlekanych o wys. 2,0 m. Nad siatką będą zamontowane trzy rzędy drutu kolczastego. Projektuje się też 4 nowe bramy wjazdowe rozwierane o szerokości 4,2 m oraz 1 furtkę o szerokości 1,2 m. Przed bramami zamontowane będą szlabany podnoszone. Bramy i szlabany z napędem elektrycznym, sterowane elektronicznie z pomieszczenia wagowego oraz pilotem przez pracowników administracji lub ochrony.

Przed budynkiem techniczno - warsztatowym projektuje się trzy maszty flagowe, cylindryczne, aluminiowe z wyciągarką H=8,0 m. Przed wejściem i wyjściem z części socjalnej usytuowano po 2 ławki 156 x 56 cm ze stali okrągłej, cynkowane ogniowe i malowane proszkowo RAL 9006. Przed wejściem należy zamontować kosze – 3 szt.

# 16. Zieleń

Wokół istniejącej kwatery „A” i rezerwy terenu dla kwatery „B” projektuje się zieleń izolacyjną wielopiętrową (niska i wysoka) o szer. min. 10,0 m. Będą to nasadzenia z drzew i krzewów zimozielonych. Poza zielenią izolacyjną wokół kwater na terenie Zakładu od strony sortowni i kompostowni przyjęto pas zieleni izolacyjnej o szer. min. 5 m. Poza zielenią izolacyjną na terenie Zakładu, projektuje się zieleń dekoracyjną (trawniki, krzewy ozdobne, byliny zimozielone okrywowe). Na działce nr 57/2 znajduje się istniejąca zieleń izolacyjna wysoka, na terenie tym nie przewiduje się realizacji obiektów i sieci. Wzdłuż drogi dojazdowej zostaną wykonane nasadzenia ochronne z drzew gatunków rodzimych i krzewów owocowych (głóg, tarnina, śnieguliczka, bez czarny itp.) wg odrębnego opracowania.

Istniejące na terenie zakładu drzewa, kolidujące z projektowaną zabudową, zostaną usunięte przez Zamawiającego (we własnym zakresie) - Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.6131.120.2013 z dnia 18.10.2013 r. dot. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

# 17. zatrudnienie

| Lp. | Stanowisko | Zmiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I zmiana | II zmiana | III zmiana | Razem |
| Zatrudnienie w sortowni |  |  |  |  |  |
| 1 | Sortowacze | 25 | 25 |  | 50 |
| 2 | Operator ładowarki + prac strefy przyjęcia | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Operator wózka widłowego | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | Operator hakowca | 2 | 2 |  | 4 |
| 5 | Operator prasy belujacej | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Kierownik zmiany + brygadzista | 2 | 2 |  | 4 |
|  | Łącznie | 32 | 32 |  | 64 |
| Zatrudnienie w pozostałych obiektach |  |  |  |  |  |
| 1 | Operator ładwarki - kompostownia | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Operator kompaktora | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 3 | Kruszenie betonu | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 4 | Demontaż odpadów wielkogabarytowych | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Pracownik PSZOK | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Operator przerzucarki i sita - plac dojrzewania | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Wagowy | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Pracownicy składowiska i placowi | 3 |  |  | 3 |
| 9 | Portierzy |  | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Pracownik warsztatowy | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 11 | Operator ciągnika, zamiatarki, myjni kół, itp. | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12 | Elektryk-automatyk + mechanik - utrzymanie ruchu, kompostownia, sortownia | 2 |  |  | 2 |
| 13 | Łącznie | 12 | 2 | 1 | 15 |

| Administracja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekretariat | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 3 |  |  | 3 |
|  | Łącznie administracja | 4 |  |  | 4 |
| Ogółem zatrudnienie w Zakładzie |  | 48 | 34 | 1 | 83 |

# 18. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani archeologiczną.

# 19. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   
(Dz.U.  Nr 199/2008, poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.11.2010 r.  
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397) RZGOK zaliczany jest do przedsięwzięć:

- określonych w § 2 ust. 1 pkt. 41 „składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25.000 ton”;

- określonych w § 3 ust. 1 pkt. 73 „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41”;

- określonych w § 3 ust. 1 pkt. 74 „punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu”.

W związku z tym, zgodnie z ustawą [Dz.U. Nr 199/2008, poz. 1227] art. 59 ust. 1 pkt 1 kwalifikowany jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest wymagany obligatoryjnie.

Raport opracowano zgodnie z w/w wytycznymi. Zakres oceny obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, obecny i przyszły stan zagospodarowania terenu oraz opis zakładu. Zidentyfikowano w nim również możliwości wpływu planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną ludność, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. W trakcie prac kameralnych przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych oraz dokonano wizji terenowych. W wyniku przeprowadzonych prac zaproponowano sposoby zminimalizowania

zidentyfikowanych oddziaływań.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na temat planowanych rozwiązań projektowych, można stwierdzić, że możliwe oddziaływanie obiektu zawierać się będzie w granicach terenu (ogrodzenia). W związku z powyższym, na tym etapie procesu inwestycyjnego, nie widzi się konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, w myśl art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 25/2008, poz. 150).

Realizacja przedsięwzięcia jest korzystna ze względu na uwarunkowania komunikacyjne  
i lokalizacyjne oraz możliwa pod względem uwarunkowań przyrodniczo - środowiskowych  
i społecznych.

Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i technologiczne projektowanego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spełniają wymagania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla RZGOK w Woli Pawłowskiej.

# 20. ocena zgodności projektu budowlanefo z decyzją środowiskową wydaną przez  Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624 z dnia 4.01.2010 r.

Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z Decyzją środowiskową wydaną przez  Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624 z dnia 4.01.2010 r.

Przyjęte obecnie etapowanie inwestycji (nie będą realizowane obecnie wszystkie) obiekty przewidziane w ROŚ), zmiany w układzie obiektów (opisane w pkt. 10.4 opisu) nie zmieniają funkcji jaką ma spełniać RZGOK w Woli Pawłowskiej. Zachowane zostają wszystkie dotychczasowe funkcje obiektów oraz zachowane jest ich dotychczasowe przeznaczenie technologiczne. Strumienie (ilości) technologiczne odpadów pozostają bez zmian. Wszystkie zestawienia zapotrzebowania w media określone w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko pozostają bez zmian. Przyjęte obecnie rozwiązania związane z ochroną środowiska (emisje) pozostają bez zmian i spełniają wszystkie warunki określone w dotychczasowych decyzjach.

# 21. technologia zakładu

## 21.1. Linia technologiczna sortowni – ob. nr 2

### 21.1.1. Strefy funkcjonalne

Linia technologiczna sortowania posiadać będzie wydzielone w hali sortowni dwie główne strefy funkcjonalne:

A. Strefa przyjęcia odpadów we wschodniej części hali z powierzchniami dla:

- przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych,

- przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru:

- papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych,

Wjazd pojazdów dostarczających odpady do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane na północnej ścianie hali.

Strefa przyjmowania odpadów zapewnia:

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów dowożonych przez okres min. 1,0 -1,5 dnia. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min. 500-600 m2, z zaproponowanym wydzieleniem jako boksy przyjęcia,

- możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w ilości min. 50 m2,

- możliwość przejazdu ładowarki kołowej i załadunku stacji nadawczej/przenośnika kanałowego itd. przy zapełnionej odpadami powierzchni posadzki przeznaczonej na czasowe buforowanie odpadów,

- wydzielenie odpadów, które nie powinny trafić na instalację do sortowania. W tej strefie prace będą wykonywane z poziomu posadzki i manualnie powinny być wydzielane: elementy budowlane, wielkogabarytowe, metalowe, odpady niebezpieczne, (które nie powinny znajdować się w odpadach komunalnych zmieszanych).

- pieszą komunikację pomiędzy strefą linii technologicznej, a częścią socjalną dla pracowników przewidzianą do realizacji w budynku – obiekt nr 1.

W strefie przyjęcia odpadów wykonane zostaną ściany oporowe o wysokości 5 m – żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością  
5 km/h.

B. Strefa linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej:

- instalacja segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min. 50.000 Mg/rok, która umożliwia:

- sortowanie mechaniczne i manualne odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości 5.000 Mg/rok;

- przygotowania frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego w ilości ok. 5.000 Mg/rok;

- strefa odbioru i prasowania surowców wtórnych;

- strefa odbioru frakcji energetycznej;

- strefy odbioru balastu.

Wydzielenie dwóch powyższych stref (A i B) zostanie zrealizowana poprzez wykonanie ściany od wysokości posadzki do dachu. Ściana wydzielenia do wysokości 5m żelbetowa, powyżej konstrukcja stalowa z wypełnieniem płytami falistymi/trapezowymi.

Linia technologiczna uwzględnia dodatkowo:

- wydzielone pomieszczenia sanitariatów,

- rezerwę przestrzeni hali umożliwiającą w przyszłości dalsze doposażenie instalacji mechanicznej segregacji o rozrywarkę worków oraz dodatkowe trzy separatory optyczne, pozwalające w przyszłości na wydzielenie: folii z frakcji lekkiej po separatorze balistycznym, tworzyw ciężkich np. PE/PP z frakcji ciężkiej po separatorze balistycznym i po wydzieleniu odpadów surowcowych typu PET, oraz tworzyw ciężkich np. kartoników po napojach lub innej frakcji np. PET/PE/PP jako trzeciego separatora umożliwiającego rozsegregowanie tworzyw ciężkich wydzielonych na separatorze balistycznym.

### 21.1.2. Odbiór odpadów organicznych z sortowni – ob. nr 3

Układ technologiczny linii sortowania zaprojektowano w taki sposób aby zapewnić transport frakcji 0-80mm ulegającej biodegradacji za pomocą przenośników na zachodnią ścianę sortowni z wyprowadzeniem poza halę sortowni odpadów organicznych do zadaszonego boksu – ob. nr 3.

## 21.2. Segment stabilizacji / kompostownia – ob. nr  4, 5, 011

| - zdolność przerobowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów organicznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych jako frakcja 0 – 80 mm | - 20 500 Mg/rok |
| --- | --- |
| - zdolność przerobowa pryzmowego kompostowania odpadów zielonych | - 2 000 Mg/rok |

### 21.2.1. Kompostownia tunelowa, sekcje stabilizacji – ob. nr 04

Reaktory zamknięte do stabilizacji/kompostowania stanowią jedną całość z konstrukcyjnego punktu widzenia. Technologia stabilizacji realizowana będzie w reaktorach o konstrukcji żelbetowej – ściany, ściany działowe, posadzka, posadowione na żelbetowych stopach i ławach. Ściany wewnętrzne reaktorów, posadzka, wykonane będą jako odporne na agresywne środowisko panujące w reaktorze stabilizacji, gładkie, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Posadzki reaktorów żelbetowe, bezspoinowe.

W każdym z reaktorów będą kanały napowietrzające dla przykrycia rusztami napowietrzającymi.  Konstrukcja bram ich mocowanie do ścian (panele, skrzydła, ościeżnica, inne elementy konstrukcyjne), konstrukcja dachu oraz poszycia dachu  zapewniają szczelność.

Okablowanie dla transmisji danych z instalacji stabilizacji do pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w sterowni ob. nr 1.. Sterowanie napędami otwierającymi i zamykającymi bramy oraz konstrukcję dachu z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej przy kompostowni lub z punktu operatorskiego dla każdego reaktora indywidualnie.

Przewidziano odprowadzenie odcieków technologicznych ujmowanych rusztami zamontowanymi w posadzce reaktorów do zbiornika ścieków technologicznych – obiekt nr 6 poprzez studnie rewizyjne wyposażone w zamknięcia wodne (syfon).

### 21.2.2. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej – ob. nr 5 i 011

Zlokalizowano plac dojrzewania w południowo-zachodniej części planowanego do realizacji Zakładu o całkowitej powierzchni (wraz z placem kompostowania odpadów zielonych) około 5000 m2.

Przewidziano możliwość dalszej rozbudowy (docelowo) instalacji stabilizacji (ob. nr 23)  
o dalsze reaktory w ilości niezbędnej do przetwarzania min. 25.000  Mg/rok odpadów frakcji 0-80 przez okres  4 tygodni w zamkniętych reaktorach (czas niezbędny do uzyskania parametru AT4 < 20 mg O2/kgs.m.).

## 21.3. Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro) – ob. nr 1

Obiekty zaplecza techniczno warsztatowego to:

- warsztat techniczny,

- garaże (2 pomieszczenia),

Warsztat i 2 garaże będą zlokalizowane będą w budynku na parterze. Zaplecze garażowo – warsztatowe przewidziane jest wyłącznie na użytek napraw sprzętu eksploatowanego  
w RZGOK. Garaż na kompaktor będzie znajdował się w pomieszczeniu zlokalizowanym  
w obiekcie nr 01.

Oprócz pomieszczenia socjalnego jakie jest planowane w sortowni, przewiduje się realizację na piętrze pomieszczeń socjalnych dla załogi RZGOK. W budynku mieścić się będzie sekcja administracyjna RZGOK oraz sala konferencyjna (zaplecze edukacyjne), kotłownia i wentylatorownia.

## 21.4. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni – ob. nr 6

Wody technologiczne z kompostowni i sortowni kierowane będą do zakładowej sieci technologicznej  i dalej do zbiornika retencyjnego o poj. około 60 m3. Ścieki ze zbiornika będą recyrkulowane do nawadniania pryzm kompostowych.

## 21.5. Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 7

Lokalizacja istniejącej myjni płytowej (ob. nr 03) koliduje z lokalizacją budynku sortowni. Przewiduje się przeniesienie myjni. Myjnia płytowa będzie służyła do mycia pojazdów RZGOK oraz kontenerów i pojemników.

## 21.6. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych – ob. nr 8, pompownia wód opadowych i roztopowych – ob. nr 9

Wody deszczowe z terenów utwardzonych będą kierowane poprzez separator piasku  
i substancji ropopochodnych do retencyjnego zbiornika deszczowego Oczyszczone wody deszczowe ze zbiornika będą wykorzystywane w celach technologicznych na kompostowni  
i na składowisku odpadów.

## 21.7. Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem - ob. nr 10

Na terenie RZGO wykonany zostanie typowy naziemny zbiornik paliwa z dystrybutorem. Przewiduje się zastosowanie przenośnego zbiornika na olej napędowy o pojemności  
3500 dm3 wraz z dystrybutorem. Zbiornik będzie dwupłaszczowy z możliwością zastosowania osłony ochronnej.

## 21.8. Zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11

Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowana zbiornik p.poż.  
o pojemności 135 m3.

## 21.9. Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN –  ob. nr 12

Dla zasilania projektowanego obiektu przewiduje się wybudowanie stacji transformatorowej 15/04kV konsumentowej. Stacja zrealizowana będzie jako kompaktowa i zlokalizowana przy głównym wjeździe na wysypisko.

Przewiduje się stację wyposażoną w: rozdzielnicę SN 15kV, dwie komory transformatorowe o wielkości docelowej 800 kVA, rozdzielnicę nN. Rozdzielnica SN  15kV będzie wyposażona w dwa pola liniowe, pole pomiarowe energii oraz dwa pola transformatorowe przygotowane na max. moc 800 kVA. Pola wyposażone będą w aparaturę w wykonaniu SF6.

Dla aktualnie przewidywanego zapotrzebowania mocy zakłada się zainstalowanie dwóch transformatorów żywicznych o mocy 630 kVA każdy. Rozdzielnica nN będzie wykonana będzie jako szafowa z bateriami dławikowymi do kompensacji mocy biernej.

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, projektowana stacja transformatorowa zasilana będzie konsumentową kablową linią SN 15kV typu XRUHAKXS 120 mm2. Linia ta wyprowadzona będzie z linii napowietrznej GPZ Ciechanów-Strzegowo. Przyłącze kablowe SN 15kV oraz przebudowa magistralnej linii napowietrznej SN 15kV nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

W związku z rozbudową zakładu likwidacji ulegnie istniejące przyłącze niskiego napięcia.

## 21.10. Ścieżka edukacyjna – ob. nr 14

W skład ścieżki edukacyjnej wchodzą m. in. następujące elementy ekspozycji i małej architektury:

- 5 tablic informacyjno – edukacyjnych. Tablice wolnostojące o wymiarach 1,0 x 1,0 m odporne na warunki atmosferyczne, zawierające ekspozycje, zdjęcia, schematy, zwięzłe opisy, związane z procesami mechanicznego przetwarzania, stabilizacją oraz składowania, a także innymi procesami technologicznymi zastosowanymi w RZGOK Ciechanów zbieraniem i transportem odpadów; planem zagospodarowania. Tablice wykonane z aluminium, opatrzone w logo RZGOK,

- 2 zestawy koszy na odpady,

- Stanowisko praktycznej segregacji odpadów o charakterze surowców wtórnych z jednym kontenerem zbiorczym z wymieszanymi odpadami surowcowymi i z mini kontenerami dla prowadzenia edukacji wycieczek dzieci odwiedzających zakład,

- Część rekreacyjna dla najmłodszych gości wyposażona w następujące elementy: karuzela z kierownicą, bujak, huśtawka poczwórna, zjeżdżalnia. Wszystkie elementy będą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i posiadać odpowiedni certyfikat.

## 21.12. Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych – ob. nr 15

Z uwagi na możliwość dowozu odpadów przez dostawców indywidualnych zaprojektowano plac z kontenerami przewidzianymi do składowania różnego rodzaju surowców oraz kontener na odpady niebezpieczne (PSZOK).

Uwaga:

Realizowana inwestycja nie wprowadza do środowiska żadnych szkodliwych substancji i energii. Przed przystąpieniem do robót ziemnych (na 30 dni przed rozpoczęciem) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

# 22. współrzędne obiektów i sieci

## 22.1. Współrzędne obiektów

| Oznaczenie | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Budynek socjalno-administracyjny – ob. nr 1 |  |  |
| 1/01 | 5861892.77 | 7466680.52 |
| 1/02 | 5861892.89 | 7466692.52 |
| 1/03 | 5861854.13 | 7466692.88 |
| 1/04 | 5861854.02 | 7466680.88 |
| Hala sortowania odpadów – ob. nr 2 |  |  |
| 2/01 | 5861892.30 | 7466589.61 |
| 2/02 | 5861893.14 | 7466680.16 |
| 2/03 | 5861853.64 | 7466680.52 |
| 2/04 | 5861852.81 | 7466589.98 |
| Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji – ob. nr 3 |  |  |
| 3/01 | 5861866.54 | 7466547.02 |
| 3/02 | 5861866.63 | 7466557.02 |
| 3/03 | 5861862.63 | 7466557.06 |
| 3/04 | 5861862.54 | 7466547.06 |
| Kompostownia tunelowa – sekcje stabilizacji i kompostowania odpadów – ob. nr 4 |  |  |
| 4/01 | 5861862.39 | 7466546.76 |
| 4/02 | 5861862.80 | 7466579.89 |
| 4/03 | 5861835.14 | 7466580.14 |
| 4/04 | 5861834.94 | 7466547.01 |
| Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni – ob. nr 6 |  |  |
| 6/01 | 5861917.42 | 7466560.64 |
| 6/02 | 5861917.43 | 7466567.14 |
| 6/03 | 5861901.93 | 7466567.17 |
| 6/04 | 5861901.92 | 7466560.67 |

| Myjnia płytowa pojazdów – ob. nr 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7/01 | 5861910.44 | 7466570.65 |
| 7/02 | 5861910.45 | 7466575.65 |
| 7/03 | 5861900.45 | 7466575.68 |
| 7/04 | 5861900.44 | 7466570.68 |
| Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych – ob. nr 8 |  |  |
| 8/01 | 5861907.27 | 7466463.20 |
| Przepompownia wód opadowych i roztopowych – ob. nr 9 |  |  |
| 9/01 | 5861902.40 | 7466471.08 |
| Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem – ob. nr 10 |  |  |
| 10/01 | 5861915.35 | 7466619.37 |
| Zbiornik wody przeciwpożarowej – ob. nr 11 |  |  |
| 11/01 | 5861912.26 | 7466592.38 |
| Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN – ob. nr 12 |  |  |
| 12/01 | 5861926.41 | 7466590.74 |
| 12/02 | 5861926.49 | 7466599.41 |
| 12/03 | 5861923.43 | 7466599.44 |
| 12/04 | 5861923.35 | 7466590.77 |

## 22.2. Współrzędne sieci

Rurociąg tłoczny ścieków przemysłowych – odcieków I ścieków sanitarnych (przełożenie)

X		Y

S1ist		5861902.52	7466496.52

P7		5861902.52	7466499.52

Kp		5861902.52	7466501.92

TS1		5861902.52	7466503.52

TS2		5861898.52	7466503.63

TS3		5861898.18	7466563.86

TS4		5861906.24	7466574.08

TS5		5861907.03	7466688.47

TS6		5861887.81	7466703.85

Kanalizacja sanitarna

SK1		5861897.10	7466499.52

SK2		5861897.18	7466538.33

SK3		5861897.28	7466577.30

SK4		5861904.77	7466577.28

SK5		5861904.97	7466607.28

SK6		5861905.23	7466644.17

K2		5861892.74	7466644.29

SK7		5861905.48	7466682.43

K1		5861892.78	7466682.45

SK8		5861905.63	7466703.55

SK9		5861916.92	7466703.40

Kanalizacja technologiczna

T1		5861901.92	7466562.13

ST1		5861892.29	7466562.12

ST2		5861892.27	7466587.63

ST3		5861895.17	7466590.54

T2		5861892.31	7466590.53

ST4		5861895.23	7466611.49

T3		5861892.51	7466611.48

T4		5861892.52	7466613.10

ST5		5861895.27	7466626.84

T5		5861892.65	7466626.87

T6		5861892.66	7466628.60

ST6		5861895.37	7466666.13

T7		5861892.94	7466666.12

T8		5861892.95	7466667.34

ST7		5861850.78	7466587.99

ST8		5861850.91	7466601.35

T9		5861852.87	7466597.51

T10		5861852.94	7466605.15

ST9		5861851.33	7466647.09

T11		5861853.33	7466647.07

T12		5861853.35	7466649.46

ST10		5861892.29	7466542.05

T37		5861865.84	7466542.28

Ol5		5861865.88	7466546.63

ST11		5861857.36	7466542.36

ST12		5861855.26	7466544.74

T13		5861860.71	7466544.70

T24		5861860.73	7466546.90

T14		5861858.71 	7466544.72

T26		5861858.73	7466546.92

T15		5861856.71	7466544.73

T27		5861856.73	7466546.94

T16		5861853.91	7466544.76

T28		5861853.93	7466546.96

T17		5861851.91	7466544.78

T29		5861851.92	7466546.98

T18		5861849.91	7466544.79

T30		5861849.93	7466547.00

ST13		5861843.76	7466542.48

ST14		5861841.71	7466544.87

T19		5861847.12	7466544.82

T31		5861847.13	7466547.03

T20		5861845.12	7466544.84

T32		5861845.13	7466547.05

T21		5861843.12	7466544.86

T33		5861843.14	7466547.06

T22		5861840.31	7466544.88

T34		5861840.33	7466547.09

T23		5861838.31	7466544.90

T35		5861838.33	7466547.11

T24		5861836.31	7466544.92

T36		5861836.33	7466547.13

ST13		5861892.32	7466500.31

S2ist.		5861885.35	7466500.31

Wt1		5861894.45	7466563.79

Wt2		5861894.44	7466543.71

Wt3		5861894.35	7466502.59

Rurociąg tłoczny ścieków technologicznych

RT1		5861903.01	7466560.67

P6		5861903.01	7466558.65

RT3		5861915.61	7466558.44

RT4		5861915.50	7466515.11

RT5		5861908.42	7466508.18

RT6		5861908.35	7466497.57

RT7		5861893.83	7466558.47

RT8		5861893.83	7466503.31

RT9		5861835.53	7466503.31

RT10		5861835.24	7466471.63

HT1		5861833.64	7466471.63

RT11		5861835.75	7466526.72

HT2		5861834.15	7466526.72

Rurociąg tłoczny ścieków deszczowych

ob.8		5861903.84	7466468.73

ob.9		5861902.39	7466471.07

D1		5861901.52	7466471.28

D2		5861893.76	7466471.28

D3		5861893.76	7466501.81

D4		5861836.73	7466501.81

D4.1		5861836.70	7466498.39

HD2		5861833.89	7466498.42

D5		5861836.43	7466470.69

HD1		5861833.63	7466470.69

D6		5861836.97	7466527.84

HD3		5861834.16	7466527.86

D7		5861836.97	7466543.47

D8		5861863.58	7466543.47

D9		5861863.57	7466577.98

ob.4		5861862.67	7466577.98

D10.1		5861903.27	7466471.28

D10		5861903.78	7466471.28

D11		5861910.11	7466492.11

D12		5861910.11	7466497.23

D13		5861908.63	7466497.20

Kanalizacja deszczowa z dachów

SD1		5861907.26	7466477.37

SD2		5861895.55	7466477.40

SD3		5861895.63	7466511.49

SD4		5861895.71	7466545.58

SD5		5861895.81	7466586.04

Rd1		5861892.41	7466590.01

SD6		5861901.82	7466586.02

Td1		5861902.05	7466620.42

Rd2		5861892.69	7466620.51

SD7		5861902.10	7466627.06

Rd11		5861909.50	7466631.47

Td2		5861902.26	7466649.92

Rd3		5861892.96	7466650.01

sd8		5861902.29	7466653.82

SD9		5861902.47	7466679.62

Rd4		5861893.24	7466679.71

SD10		5861902.54	7466690.14

Rd15		5861911.39	7466693.79

SD11		5861896.48	7466695.00

Rd9		5861892.44	7466692.66

SD12		5861854.46	7466695.38

Rd10		5861854.44	7466693.01

Td6		5861909.62	7466653.81

Rd14		5861909.61	7466649.33

SD13		5861923.09	7466653.80

Td6.1		5861923.08	7466649.31

Rd13		5861922.28	7466649.31

SD14		5861923.05	7466632.50

Rd12		5861922.25	7466631.41

SD15		5861849.27	7466586.51

Td3		5861849.31	7466590.41

Rd5		5861852.70	7466590.38

Td4		5861849.58	7466620.41

Rd6		5861852.98	7466620.37

SD16		5861849.72	7466635.43

Td5		5861849.84	7466648.61

Rd7		5861853.24	7466648.57

SD17		5861850.13	7466680.10

SD18		5861869.71	7466545.82

Rd16		5861866.22	7466547.00

Td7		5861861.76	7466545.89

Rd17		5861861.77	7466546.89

Td8		5861855.98	7466545.94

Rd18		5861855.98	7466546.95

Td9		5861849.19	7466546.01

Rd19		5861849.19	7466547.01

Td10		5861842.38	7466546.07

Rd20		5861842.38	7466547.07

SD19		5861835.54	7466546.13

Rd21		5861835.54	7466547.13

Wodociąg

W1		5861893.62	7466581.82

W2		5861862.10	7466581.91

W3		5861862.09	7466579.89

Hp1		5861835.52	7466581.91

W4		5861893.54	7466569.82

W5		5861889.53	7466569.81

Hp2		5861889.53	7466493.53

W6		5861893.70	7466592.52

W7		5861907.37	7466592.41

ob.11		5861909.10	7466592.41

W8		5861907.41	7466597.54

W8.1		5861916.92	7466597.45

Hp3		5861916.92	7466596.10

W10		5861901.59	7466569.65

W11		5861901.59	7466570.67

W13		5861893.79	7466639.77

ob.2		5861892.76	7466639.78

W12		5861893.81	7466690.48

ob.1		5861892.85	7466690.49

W9		5861894.28	7466707.51

Hp4		5861886.82	7466707.71

Kanalizacja deszczowa z dróg i placów

ob.8		5861907.24	7466469.70

SL		5861907.26	7466473.05

S1A		5861907.26	7466475.87

Tw1		5861895.03	7466475.90

Wp1		5861894.99	7466458.05

S1		5861890.82	7466475.91

S2		5861890.82	7466495.45

Tw2		5861890.82	7466508.05

Wp2		5861894.99	7466508.05

S3		5861890.82	7466544.12

Tw3		5861890.83	7466558.05

Wp3		5861895.14	7466558.05

Tw4		5861890.82	7466579.93

Wp4		5861891.31	7466579.92

S4		5861890.82	7466584.62

S5		5861903.31	7466584.53

Wp5		5861910.89	7466576.70

S6		5861903.41	7466599.03

Tw7		5861908.01	7466599.00

Wp6		5861908.00	7466596.91

S16		5861913.90	7466598.96

Wp7		5861916.13	7466596.85

S7		5861903.59	7466625.33

Wp8		5861907.34	7466625.30

S8		5861903.80	7466655.32

Wp9		5861907.65	7466659.47

Tw8		5861910.09	7466655.27

Wp10		5861910.13	7466659.43

S17		5861917.81	7466655.20

Wp11		5861920.56	7466659.44

S9		5861904.02	7466687.04

Wp12		5861910.00	7466692.13

S10		5861892.28	7466696.44

Tw5		5861888.28	7466696.47

Wp13		5861888.31	7466700.12

S11		5861884.37	7466696.51

Tw9		5861884.38	7466716.13

Wp22		5861870.81	7466717.28

Tw10		5861884.38	7466717.13

Wp16		5861886.35	7466717.13

S18		5861884.38	7466746.09

Wp17		5861882.29	7466745.52

Wp18		5861882.29	7466751.05

Wp19		5861899.35	7466750.85

S12		5861877.34	7466696.57

Ol1		5861877.30	7466692.67

Ol2		5861875.07	7466692.69

S13		5861866.54 	7466696.67

Ol3		5861866.51	7466692.77

Ol4		5861864.28	7466692.79

Tw6		5861855.24	7466696.78

Wp14		5861855.28	7466700.23

S14		5861843.93	7466696.88

S15		5861842.60	7466671.92

Wp15		5861840.67	7466668.01

Tw11		5861872.78	7466584.74

Wp20		5861872.74	7466580.02

S19		5861840.83	7466584.99

S20		5861840.98	7466604.99

Wp21		5861837.45	7466607.79

Kablowa linia nN zasilająca obiekty

ob.12		5861923.38	7466594.20

e1		5861922.40	7466594.21

e2		5861921.96	7466573.04

e3		5861920.42	7466508.34

e4		5861919.46	7466467.97

e5		5861903.89	7466470.48

e6		5861918.54	7466573.42

e7		5861913.58	7466574.68

e8		5861908.37	7466577.23

e9		5861905.01	7466579.78

e10		5861903.79	7466580.83

e11		5861863.90	7466580.83

ob.4		5861862.69	7466578.89

e12		5861913.88	7466508.34

ob.013		5861913.88	7466507.34

e13		5861913.27	7466507.35

e14		5861912.79	7466510.78

e15		5861903.34	7466511.18

e16		5861903.55	7466499.52

e17		5861901.17	7466511.27

e18		5861901.38	7466560.93

e19		5861922.72	7466628.48

e20		5861924.39	7466628.48

e21		5861924.39	7466633.44

ob.01		5861922.12	7466633.44

e22		5861924.39	7466680.44

ob.1		5861892.77	7466680.99

e23		5861917.10	7466628.48

ob.01		5861917.07	7466631.00

e24		5861917.07	7466619.36

ob.10		5861916.61	7466619.36

e25		5861908.38	7466628.48

ob.2		5861892.73	7466634.22

Kablowa linia nN oświetlenia terenu

ob.12		5861923.37	7466593.56

eo1		5861921.63	7466593.58

eo2		5861921.60	7466590.49

eo3		5861923.82	7466588.09

eo4		5861938.05	7466586.79

eo5		5861937.20	7466578.62

eo6		5861921.07	7466568.24

eo7		5861901.01	7466568.66

eo8		5861900.92	7466544.69

eo9		5861900.75	7466519.65

eo10		5861900.58	7466494.61

eo11		5861900.42	7466469.56

eo12		5861901.08	7466581.32

eo13		5861834.87	7466581.32

eo14		5861834.52	7466539.09

eo15		5861834.38	7466524.03

eo16		5861834.25	7466508.88

eo17		5861834.11	7466493.80

eo18		5861833.95	7466478.69

eo19		5861833.82	7466463.57

eo20		5861916.75	7466593.56

eo21		5861916.82	7466585.03

eo22		5861921.95	7466628.00

eo23		5861921.96	7466629.38

eo24		5861923.88	7466629.38

eo25		5861923.88	7466679.86

eo26		5861910.30	7466679.85

eo27		5861910.30	7466688.03

eo28		5861910.90	7466697.29

eo29		5861911.31	7466716.31

eo30		5861911.31	7466720.52

eo31		5861894.92	7466720.52

eo32		5861894.91	7466719.40

eo33		5861890.88	7466720.52

eo34		5861891.03	7466734.99

eo35		5861886.62	7466739.52

eo36		5861885.89	7466739.52

eo37		5861872.55	7466739.52

eo38		5861869.84	7466739.64

eo39		5861869.69	7466709.81

eo40		5861859.25	7466739.72

eo41		5861859.25	7466756.99

eo42		5861844.77	7466755.90

eo43		5861844.74	7466754.88

eo44		5861841.80	7466700.11

eo45		5861908.38	7466628.00

ob.2		5861892.72	7466633.74

Kanalizacja linii teletechnicznych

lt1		5861923.28	7466590.82

lt2		5861921.86	7466590.83

lt3		5861921.43	7466572.74

lt4		5861919.96	7466510.45

lt5		5861918.96	7466468.52

lt6		5861903.90	7466470.94

lt7		5861913.50	7466510.45

ob.013		5861913.70	7466507.34

lt8		5861900.94	7466511.00

lt9		5861900.94	7466519.35

lt10		5861918.54	7466573.06

lt11		5861913.58	7466574.32

lt12		5861908.37	7466576.88

lt13		5861905.01	7466579.43

lt14		5861903.91	7466580.37

lt15		5861863.91	7466580.37

ob.4		5861862.70	7466578.25

lt16		5861917.13	7466590.82

lt17		5861917.13	7466585.29

lt18		5861922.20	7466628.89

lt19		5861924.13	7466628.89

lt20		5861924.13	7466649.92

lt21		5861921.36	7466649.92

lt22		5861924.13	7466680.93

ob.1		5861892.78	7466681.54

lt23		5861924.13	7466701.76

lt24		5861911.80	7466701.76

ob.05		5861911.80	7466700.04

lt25		5861924.13	7466721.06

lt26		5861906.59	7466721.06

lt27		5861891.38	7466721.06

lt28		5861891.47	7466735.21

lt29		5861886.74	7466740.01

lt30		5861872.76	7466740.12

lt31		5861909.31	7466628.89

lt32		5861909.31	7466631.47

lt33		5861908.25	7466628.89

ob.2		5861892.72	7466634.58

Trasa rezerwowa dla kablowej linii SN 15kV

ob.12		5861923.41	7466599.15

lr1		5861922.96	7466599.15

lr2		5861923.22	7466627.96

lr3		5861924.89	7466627.96

lr4		5861924.89	7466725.07

| Nazwa opracowania: | # część b – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: | BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU CIECHANOWSKIEGO |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: | 06 – 452 Wola Pawłowska |  |  |  |  |
| Nazwa i adres podmiotu opracowującego części składowe projektu budowlanego: |  |  |  |  |  |
| Biuro Inżynierskie STABEKO Sp. z o.o. ul. A. Kordeckiego 58, 60 – 144 Poznań |  |  |  |  |  |
| Nazwisko projektanta części projektu budowlanego/ Numer uprawnień |  | Podpis | Nazwisko Sprawdzającego/ Numer uprawnień |  | Podpis |
| mgr inż. arch. Stefan Bajer upr. bud. nr 44/75/Pn mgr inż. Andrzej Dylewski upr. bud. nr 61/Pw/94 25/Pw/93 inż. Marek Urbański upr. bud. nr 57/77/Pw |  |  | mgr inż. Bernard Szczublewski upr. bud. nr 83/75/Pw |  |  |

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot opracowania	52

2. Podstawy opracowania	52

3. Zakres robót dla całego założenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.	52

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	54

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	55

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	55

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	56

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwo wynikającym z wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwem, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	56

# 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia, jakie mogą powstawać w trakcie wykonywania robót budowlanych podczas realizacji Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej.

# 2. Podstawy opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 243 z 2010 r.  
z póź. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót

- projekt budowlany, normy i obowiązujące przepisy prawne oraz budowlane

- umowa zawarta z Zamawiającym.

# 3. Zakres robót dla całego założenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje:

- Organizacja placu budowy.

- Roboty budowlane związane z realizacją następujących obiektów:

| L.p | Nr obiektu | Nazwa obiektu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla załogi (piętro) |
| 2 | 2 | Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego) |
| 3 | 3 | Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji |
| 4 | 4 | Kompostownia tunelowa – stabilizacja i kompostowania odpadów |
| 5 | 5 | Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej oraz kompostowania pryzmowego odpadów zielonych |
| 6 | 6 | Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni |
| 7 | 7 | Myjnia płytowa pojazdów |
| 8 | 8 | Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. |
| 9 | 9 | Pompownia ścieków deszczowych |
| 10 | 10 | Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem |
| 11 | 11 | Zbiornik wody przeciwpożarowej |
| 12 | 12 | Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN |
| 13 | 15 | Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |

- Obiekty do rozbiórki:

- nr 02 – brodzik dezynfekcyjny

- nr 03 – myjnia płytowa pojazdów

- nr 010 – tymczasowa instalacja sortowania odpadów

- Obiekty do przebudowy i remontu:

- nr 05 – budynek socjalno – wagowy

- nr 011 – płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów

- Sieci zewnętrzne

- Utwardzenia nawierzchni:

- drogi

- parkingi

- place odkładcze i manewrowe

- Chodniki

- Elementy zewnętrzne: zieleń, bramy, furtki, ławki, kosze, maszty.

Zakres  robót  dla  prac elektrycznych:

- Montaż  rozdzielnicy  SN

- Montaż  rozdzielnicy  głównej  nn

- Montaż  transformatora

- Montaż baterii kondensatorów

- Montaż  drabinek  i  korytek  kablowych

- Montaż  tablic  rozdzielczych  i  szaf  sterowniczych  i  pomiarowych

- Montaż  opraw  oświetleniowych

- Podłączenie  opraw  i  urządzeń  elektrycznych  do  rozdzielnic , tablic  	rozdzielczych i  szaf  sterowniczych

- Montaż  instalacji  połączeń  wyrównawczych

- Sprawdzenie  jakości  wykonania  robót  i  prawidłowości  połączeń

- Podłączenie  zasilania  do  tablic  i  szaf  sterowniczych

- Pomiar  rezystancji  izolacji  i  skuteczności  ochrony  od  porażeń

- Wykonanie  prób  ruchowych  elementów  instalacji

Kolejność realizacji poszczególnych robot zgodnie z harmonogramem robót, który należy opracować dla niniejszego zadania i uzgodnić z Inwestorem.

# 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Dla realizacji niniejszej inwestycji wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa u ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), należy szczególną uwagę zwrócić na występujące zagrożenie związane z prowadzeniem wymienionych poniżej rodzajów robót budowlano- montażowych:

- roboty na wysokości - montaż konstrukcji stalowej i drewnianej, wznoszenie ścian, stropów, stropodachów;

- roboty ziemne w wykopach: fundamenty, kanalizacja sanitarna, deszczowa i technologiczna, siec wodociągowa, kable energetyczne, studnie i zbiorniki podziemne;

- roboty zbrojarskie;

- roboty betoniarskie;

- roboty dekarskie;

W czasie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na fakt prowadzenia robót budowlanych na terenie działającego Zakładu. Należy opracować organizację ruchu wydzielając strefy objęte budową.

Plan BIOZ powinien zawierać:

- zagospodarowanie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciągi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpożarowa,

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia,

# 5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach przeznaczonych pod realizację inwestycji znajdują się obiekty kubaturowe oraz zieleń. Wykaz obiektów:

- ob. nr 01		- budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortownia odpadów  
   z selektywnej zbiórki

- ob. nr 04	- waga samochodowa wjazdowa,

- ob. nr 05	- budynek socjalno – wagowy (portiernia),

- ob. nr 06 	- kwatera składowiska odpadów wraz z infrastrukturą,

- ob. nr 07        - instalacje odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesyłu odcieków; w tym m.in. pompownia odcieków, komora odgazowania odcieków, zbiornik napowietrzania odcieków, zbiornik retencyjny odcieków i wód opadowych,

- ob. nr 08	- trafostacja nasłupowa,

- ob. nr 09         - zespół prądotwórczy z generatorem o mocy 200kVa i trafostacją  nasłupową,

- ob. nr 011       - kompostownia odpadów zielonych – modernizacja (płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów),

- ob. nr 013	  - rozdzielnia główna nN

# 6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi, na możliwość występowania sieci podziemnych nie zaznaczonych na mapie zasadniczej.

Elementy  zadania , które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

- Elementy  istniejącej  sieci  kablowej

- Prace  na  rusztowaniach

- Wykonywanie  prac  przy  użyciu  elektronarzędzi

# 7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników z zakresie BHP:

- szkolenie wstępne z zakresie BHP,

- instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzania tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

# 8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwo wynikającym z wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwem, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz planem BIOZ.

W całym okresie realizacji prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie (Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych”- Dz. U. Nr 47, poz. 401.).

# CZĘŚĆ C – dokumenty, decyzje i postanowienia 
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

(oświadczenie projektantów i sprawdzających, uprawnienia i izby)

| - Oświadczenie o kompletności dokumentacji Projektantów i Sprawdzających | 59 |
| --- | --- |
| - Zaświadczenia o przynależności Projektantów i Sprawdzających do Izby | 62 |
| - Uprawnienia Projektantów i Sprawdzających | 75 |
| - Mapa ewidencji gruntów | 97 |
| - Wypisy z rejestru gruntów | 98 |
| - Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7624-9/09 z dnia 04.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego w Woli Pawłowskiej | 103 |
| - Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 29.03.2011 r. nr SKO/I/V/82/2010, SKO/I/V/84/2010 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Ciechanów z dnia 04.01.2010 r. nr RG.7624-9/09 określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji wg wariantu II, przedsięwzięcia polegającego na „budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” | 125 |
| - Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.7331-2/5/10 z dnia 06.09.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 136 |
| - Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 18.11.2011 r. nr SKO/IV/999/2010, SKO/IV/1011/2010 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.09.2010 r. nr RG.7331-2/5/10 Nr 2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim polegającej na budowie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego jako podstawowej utylizacji odpadów komunalnych | 152 |
| - Warunki techniczne na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wydane przez Zakład wodociągów i Kanalizacji Ciechanów z dnia 17.10.2013 r. | 160 |
| - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku nr 13/R72/04313 z dnia 12.09.2013 r. wraz z mapką | 163 |
| - Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 13/R72/N04313 | 168 |
| - Umowa nr S/002./08 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Ciechanów z dnia 17.04.2008 r. na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych | 170 |
| - Decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr RG.6131.120.2013 z dnia 18.10.2013 r. dot. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów | 180 |
| - Opinia Starosty Ciechanowskiego Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu nr G.7442/022/96/2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 189 |
| - Decyzja nr PŚ-ZD-IV.7322.3.73.2011.EN (148/11/PŚ.ZD.IV) z dnia 27.10.2013 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Woli Pawłowskiej | 193 |
| - Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.JN/6640/8/07 z dnia 31.12.2007 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej | 197 |
| - Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ.V/UR/7600-191/08 (30/10/PŚ.Z) z dnia 22.04.2010 r. zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2007 r. nr WŚR.I.JN/6640/8/07 udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej | 218 |
| - Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PŚ.V/EE/7600-191/08 (4/13/PŚ.Z) z dnia 03.01.2013 r. zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2007 r. nr WŚR.I.JN/6640/8/07 udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej zmienioną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 30/10/PŚ. Z dnia 22.04.2010 r. | 248 |